МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

В.И. Гнатюк, доктор технических наук, профессор

http://www.gnatukvi.ru, gnatukvi@mail.ru

В докладе излагаются основы и опыт реализации Методики прогнозирования электропотребления, которая является результатом научных исследований, проводимых в последние годы калининградской научной школой под руководством профессора В.И. Гнатюка, отражает передовые рубежи мировой науки в данной области и, по сути, представляет собой «ноу-хау». Методика позволяет в процессе прогнозирования задействовать системный уровень оперативного и структурного управления, который ранее не использовался.

Для отражения процесса функционирования объектов используется универсальная модель – техноценоз, под которым понимается ограниченная в пространстве и времени взаимосвязанная совокупность далее неделимых технических изделий, объединенных слабыми связями. На практике – это регион, город, район, предприятие, организация, сеть магазинов или заправочных станций, РСУ, группировка войск, распределенный объект нефте- или газодобычи, аграрная инфраструктура и др. Понятие техноценоза здесь используется в узком смысле для обозначения регионального (производственного, корпоративного, аграрного) электротехнического комплекса, под которым, в свою очередь, понимается ограниченная в пространстве и времени обладающая техноценологическими свойствами взаимосвязанная совокупность потребителей электроэнергии, реализующая в единой системе управления и всестороннего обеспечения цель оптимального управления электропотреблением.

Цели реализации Методики прогнозирования электропотребления: 1) сокращение электропотребления техноценоза и экономия средств, направляемых на оплату за потребленную электроэнергию; 2) разработка инструментария для управления электротехническим комплексом в условиях реформирования российской электроэнергетики; 3) создание условий для быстрого возврата средств, вкладываемых в комплексную автоматизацию контроля и учета электропотребления; 4) повышение конкурентоспособности и устойчивости техноценоза за счет потенциальных тарифных преимуществ оптового рынка электроэнергии.

Преимущества Методики: впервые предлагается проверка данных по электропотреблению на соответствие критериям Н-распределения, которая позволяет сделать вывод о возможности применения Z-методов прогнозирования, обладающих наиболее высокой точностью; реализуемое при помощи метода SSA выявление технологических циклов, оказывающих влияние на электропотребление, позволяет повысить точность прогнозирования и создает аналитические основы для построения эффективной системы диспетчеризации электропотребления; реализуемое при помощи метода АГК выявление типовых и аномальных дней, позволяет повысить точность прогнозирования и создает аналитические основы для построения эффективной системы энергоаудита; впервые прогнозирование электропотребления осуществляется на основе предварительного GZ-анализа и линейной свертки результатов, полученных на основе всех известных наиболее эффективных методов; впервые в процессе прогнозирования могут быть задействованы системные Z-методы, обладающие наиболее высокой точностью; аналитический аппарат, основанный на понятии коэффициента когерентности, ориентирован на детальный учет особенностей объектов техноценоза; программный код передаваемых заказчику расчетно-графических модулей открыт для анализа.

Реализация методики позволяет техноценозу экономить до 15 – 20% от объемов выплат за потребляемую электроэнергию. В свою очередь, менеджмент техноценоза получает инструментарий, позволяющий эффективно управлять электротехническим комплексом.

Основные источники информации к докладу: 1. Гнатюк В.И. Закон оптимального построения техноценозов. – Выпуск 29. Ценологические исследования. – М.: Изд-во ТГУ – Центр системных исследований, 2005. – 384 с. 2. Гнатюк В.И. Оптимальное управление электропотреблением регионального электротехнического комплекса (техноценоза): Экономические проблемы энергетического комплекса. – М.: ИНП РАН, 2006. – 147 с. 3. Гнатюк В.И. Закон оптимального построения техноценозов. – Компьютерная версия, перераб. и доп. – М.: Изд-во ТГУ – Центр системных исследований, 2005 – 2008. – Адрес в сети Интернет: http://gnatukvi.narod.ru/ind.html. 4. Гнатюк В.И. Сайт «Техника, техносфера, энергосбережение». – М., 2000 – 2008. – Адрес в сети Интернет: http://www.gnatukvi.ru.